中山市建科建筑工程材料检验检测有限公司

管 道 检 测 委 托 单

管理编号：CX04—JL29                  委托编号：CGD                         编号：

| 收款人： 收款日期： 年 月 日 经办人： 接受日期： 年 月 日 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 （盖章） |  |  |  |  |  | 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 委托人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 检测类别 |  |  | □初检 □复检 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 检测原则 |  |  | □工程全检□随机抽检□质量疑问□结构重点 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | □ 无压力管道的闭水试验 □ 电视检测（CCTV） □管道潜望镜（QV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008 - 《混凝土和钢筋混凝土内衬改性聚氯乙烯排水管道工程技术规程》DBJ15—53—2007 - 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181—2012 - 《城镇公共排水管道检测与评估技术规程》DB44/T 1025—2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管段类型 |  |  | 管段年龄 |  |  |  |  | 管段段数 |  |  |  | 检测段数 |  |  |  |
| 管道材质 |  | □ 钢筋混凝土管 □ 化学建材管 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所检区域 |  |  |  |  |  |  | 管道接口种类 |  |  |  | 管道内径（mm） |  |  | 管道长度（m） |  |
| 试验水头 | 试验段上游设计水头 m（委托方提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托方声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 检测费 | 元 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.委托方先详细阅读委托单背面的注意事项后，在粗线框内按表格要求填写或选择，书写要清楚，并保证资料的真实性。

2.委托方凭委托单第二联、现场检测回执单领取报告。如遗失委托单，需由委托方凭建设单位、监理单位、施工单位共同出具的遗失证明，方可领取报告；如遗失现场检测回执单，需在领取报告时补填该单。

3.如委托方无另行声明：①检测报告按规定时间发放，报告存置时间由委托之日起计180天；②检测结果不以电话、电传、传真、邮寄方式发出；③检测结果资料保存期为六年。④如对检测报告有异议，提请复议时间为报告发出后20天内。

4.中山市建科建筑工程材料检验检测有限公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的有关资料保密。

5.公司地址：中山市火炬开发区江陵西路24号（正大工业园A区）。

电话：0760-85283818    传真：0760-85283810    邮政编码：528436    E-mail:zsjkjc@163.com

注 意 事 项

一、委托检测工作流程：

1、当工程需要做排水管道检测（无压力管道的闭水试验、电视检测、管道潜望镜检测）时，委托方到中山建科服务窗口领取排水管道检测（无压力管道的闭水试验、电视检测、管道潜望镜检测）委托单。

（管理编号：CX04—JL29）。

2、委托方按要求填写委托单内容，经有关部门确认签字后到中山建科服务窗口办理委托检测手续。

3、本委托单填写一式两份，中山建科一份，委托方一份，委托方保存好一份委托单作为领取检测报告的凭据。

4、委托方到中山建科服务窗口缴纳预付款后，与我司前台收单人员预约进场检测时间。

5、检测工作完毕后7个工作日，委托方凭委托单原件到检测中心业务窗口领取检测报告。

二、准备工作：

1、需做无压力管道的闭水试验的时，试验管段应符合下列规定：

①、管道及检查井外观质量已验收合格；

②、管道为回填土且沟槽内无积水；

③、全部预留孔应封堵，不得渗水；

④、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留出水管外，应封堵坚固，不得渗水；

⑤、顶管施工，其注浆孔封堵且管口设计要求处理完毕，地下水位于管底以下。

2、需做电视检测时应保持管道内干净无水，当现场条件无法满足时，应采取降低水位措施，确保管道内水位不大于管道直径的20%。

3、需做管道潜望镜检测时应保持管道内干净无水，当现场条件无法满足时，应采取降低水位措施，确保管道内水位不大于管道直径的50%。